Установка  адаптера.

- Не подключайте адаптер к компьютеру. Если вы это сделали, выньте его из USB порта.

- Запустите файл CDM20802_Setup .exe (смотрите папку  или архив USB driver  на прилагаемом компакт диске )– это автоматическая установка драйвера виртуального COM порта.

- После завершения программы  подключите переходник к USB порту – Windows должен сам найти и опознать устройство Serial to USB converter.

- Необходимо настроить виртуальный COM порт.

- Пуск –> Настройка ->Панель управления -> Система. Должно появится следующее окно:

- Перейдите на вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств»:

- Появится примерно такое окно, найдите и раскройте ветку «Порты (COM и LPT)»:

- Найдите там COM порт с именем USB-SERIAL ( имя может быть немного другим ). В скобках будет написано его номер, в данном примере у нас COM15.

- Если у вас номер от 1 до 4, значит все ОК. Дальше можно ничего не делать, просто закройте все окна.  Но если нет соединения с ЭБУ, то читайте дальше, как изменить другие важные параметры порта.

- Если номер больше 4, то надо его изменить. Щелкните правой кнопкой мышки по выбранному из списка порту и выберите «Свойства»:

- Появится окно свойств COM порта, выберите вкладку «Параметры порта»:

- На вкладке «Параметры порта» нажмите кнопку «Дополнительно…»:

- В появившемся диалоге можно установить номер COM порта. Измените его на номер от 1 до 4:

- Например, на номер COM3. Также, если адаптер не будет соединяться  с ЭБУ или соединение будет нестабильным, то  рекомендуется изменить параметр «Время ожидания (мсек)» до 5 мс или вплоть до 1 – 2 мс, а также уменьшит значения «Буфер приема» и «Буфер передачи». Критичные параметры настроек подчеркнуты красными линями:

- Закройте все окна, отвечая утвердительно ( «ОК», «Применить», «Сохранить», и т.д ) Далее, во всех диагностических программах надо будет указывать, что адаптер подключен к COM порту с номером 3, т.е COM3. Адаптер готов к работ